管夹阀（GJ41X）

主要零件材料

| 名 称 | 材 料 | 名 称 | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.阀体 | 铝合金、铸铁、铸钢、不锈钢 | 4.手轮 | 碳钢 |
| 2.套管 | 天然橡胶、三元乙丙橡胶 | 5.螺杆 | 碳钢 |
| 3.阀杆 | 碳钢 | 6.压条 | 灰铁 |

主要性能规范

| 胶管 | 适用温度 | 使用介质 |
| --- | --- | --- |
| 天然橡胶 | ≤80℃ | 水、弱酸类、矿浆、磨料、干湿型粉尘类 |
| 三元乙丙橡胶 | ≤120℃ | 水、酸碱类、矿浆、磨料、干湿型粉尘类 |

主要外形连接尺寸（mm）

| 公称通径 （DN） | 公称压力 （MPa | 工作压力 （MPa） | L | L1 | Do | D1 | Z-Φ | H | H1 | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | 1.0 | 1.0 | 145 | 124 | 115 | 85 | 4-14 |  |  |  |
| DN32 |  |  | 160 | 145 | 140 | 100 | 4-18 |  |  |  |
| DN40 |  |  | 180 | 157 | 150 | 110 | 4-18 |  |  |  |
| DN50 |  |  | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 |  |  |  |
| DN65 | 0.6 | 0.6 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 |  |  |  |
| DN80 |  |  | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 |  |  |  |
| DN100 |  |  | 350 | 245 | 215 | 180 | 8-18 |  |  |  |
| DN125 |  |  | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 |  |  |  |
| DN150 |  |  | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 |  |  |  |
| DN200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 |  |  |  |
| DN250 |  |  | 800 | 516 | 395 | 350 | 12-23 |  |  |  |
| DN300 |  |  | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 |  |  |  |
| 采用标准 设计与制造：Q/JBGN02 结构长度：Q/JBGN02 法兰连接尺寸：JB78（PN1.0MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |